附件1：

电子班牌技术参数及安装、服务要求

一、技术参数要求

显示：可视角水平≥160°，垂直≥160°。显示尺寸≥21.5英寸。物理分辨率≥ 1920 × 1080。亮度≥600 cd/m²。色深度≥8 bit。对比度 ≥ 1000∶1。响应时间≤ 8 ms。色域≥72%。

系统：操作系统≥Android 12.0。CPU≥4核，主频≥1.8 GHz。内存≥2 GB。内置存储≥16 GB EMMC。

智能：镜头≥200万宽动态摄像头。人脸库≥50000张，支持JPG图片格式。人脸检测距离0.3 m ~ 1.5 m，最远≥5 m。人脸验证准确率≥99%。验证时间 ≤ 0.5 s/人。

触控：电容触摸方式。≥10点触控。触控响应速度 ≤ 15 ms。防眩光钢化玻璃。

接口：网络接口LAN口≥1，数据传输接口 USB 2.0 ≥ 2，内置Wi-Fi，蓝牙（BT 4.2），可刷卡。

电源：待机功耗 ≤ 0.5 W，运行功耗 ≤ 60 W。

其它：内置喇叭 4 Ω 3 W ≥ 2个

二、施工要求

1. 需根据甲方现场的实际情况与要求进行施工，包括强弱电线路、安装位置等，施工安装需保证美观整洁。施工过程需服从甲方的管理。弱电网络线路需接入至甲方指定设备。强电供电线路施工需符合相关安全规定。

2. 涉及墙面的强弱电线路及线盒需埋管敷设，并做好墙面的复原。

三、服务要求

1. 中标价格中包含首年云平台服务费。

2. 施工、安装与调试完成后，应根据甲方需求对设备完成相应的初始配置，并对实际操作人员进行业务与操作培训。

3. 提供一年免费售后服务。

4. 验收通过后按中标价全额支付费用。